# 实验报告单

实验名称： 3. 8255接口实验 - 端口地址译码电路及简单输出端口设计

实验室： 产教融合大楼A301/通识机房508
时间： 2025.11.18

## 实验项目

### 一、实验目的

- 学会分析端口地址译码电路，确定各I/O端口的地址；

- 掌握OUT指令的使用方法，实现对输出端口的控制；

- 通过编程实现LED流水灯效果，加深对I/O接口的理解；

- 熟悉Proteus仿真平台的使用方法。

### 二、端口地址分析

（3）各I/O端口地址表

| 端口号 | A₁₅ | A₁₄ | A₁₃ | A₁₂ | A₁₁ | A₁₀ | A₉ | A₈ | A₇ | A₆ | A₅ | A₄ | A₃ | A₂ | A₁ | A₀ | 十六进制地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IO0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0200H |
| IO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0201H |
| IO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0202H |
| IO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0203H |
| IO4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0204H |
| IO5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0205H |
| IO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0206H |
| IO7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0207H |
| IO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0208H |
| IO9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0209H |
| IO10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 020AH |
| IO11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 020BH |
| IO12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 020CH |
| IO13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 020DH |
| IO14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 020EH |
| IO15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 020FH |

地址计算公式：

端口地址 = 基地址 + 端口号
IOx地址 = 0200H + x（x = 0~15）

### 三、实验步骤

- 在Proteus中搭建硬件电路（8086、74LS273、LED等）

- 设置8086的"Internal Memory Size"为"0x10000"

- 编写LED流水灯汇编程序

- 编译程序并生成可执行文件

- 启动仿真调试，观察LED流水灯效果

### 四、实验代码

;============================================================
; 软件延时流水灯程序 - 8086汇编
;
; 硬件配置:
;   - 74LS273锁存器 (端口地址: 200H)
;   - 16个LED连接至锁存器输出端 (低电平点亮)
;
; 功能描述:
;   实现16位LED循环流水效果
;   通过LOOP指令实现延时控制流水速度
;   LED依次从右向左点亮,循环往复
;============================================================

CODE    SEGMENT PUBLIC 'CODE'
        ASSUME CS:CODE

START:
;------------------------------------------------------------
; 主程序入口
;------------------------------------------------------------

;--------------- 初始化LED状态 ---------------
        MOV DX, 0200H           ; DX = 200H,设置I/O端口地址
                                ; 200H是74LS273锁存器的端口地址

        MOV AX, 0FFFFH          ; AX = FFFFH = 1111 1111 1111 1111
                                ; 全为1,所有LED熄灭(低电平点亮)

        OUT DX, AX              ; 将AX输出到端口,熄灭所有LED
                                ; 这是初始化,确保开始时LED全灭

        MOV AX, 0FFFEH          ; AX = FFFEH = 1111 1111 1111 1110
                                ; 最低位为0,准备点亮LED0

;--------------- 流水灯主循环 ---------------
AGAIN:
        ROL AX, 1               ; AX循环左移1位
                                ; 第1次: FFFEH→FFFDH,LED1亮
                                ; 第2次: FFFDH→FFFBH,LED2亮
                                ; 第3次: FFFBH→FFF7H,LED3亮
                                ; ...依此类推

        OUT DX, AX              ; 将AX输出到74LS273锁存器
                                ; LED显示状态随之改变
                                ; 哪一位是0,对应的LED就亮

        LOOP $                  ; 延时循环1
                                ; $表示当前地址,即跳转到自身
                                ; CX不断减1直到为0才退出

        LOOP $                  ; 延时循环2
                                ; 两次LOOP $延时更长
                                ; 让LED状态保持足够时间

        JMP AGAIN               ; 无条件跳转回AGAIN标签
                                ; 形成无限循环

CODE    ENDS
        END START

### 五、实验结果与数据记录

#### 5.1 LED流水灯状态变化记录

| 循环次数 | AX值 | 二进制表示 | 点亮LED | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始 | 0FFFEH | 1111 1111 1111 1110 | LED0 | 最右侧LED点亮 |
| 第1次 | 0FFFDH | 1111 1111 1111 1101 | LED1 | 向左移动一位 |
| 第2次 | 0FFFBH | 1111 1111 1111 1011 | LED2 | 继续向左移动 |
| 第3次 | 0FFF7H | 1111 1111 1111 0111 | LED3 | 继续向左移动 |
| 第4次 | 0FFEFH | 1111 1111 1110 1111 | LED4 | 继续向左移动 |
| 第5次 | 0FFDFH | 1111 1111 1101 1111 | LED5 | 继续向左移动 |
| 第6次 | 0FFBFH | 1111 1111 1011 1111 | LED6 | 继续向左移动 |
| 第7次 | 0FF7FH | 1111 1111 0111 1111 | LED7 | 继续向左移动 |
| 第8次 | 0FEFFH | 1111 1110 1111 1111 | LED8 | 高字节开始变化 |
| 第9次 | 0FDFFH | 1111 1101 1111 1111 | LED9 | 继续向左移动 |
| 第10次 | 0FBFFH | 1111 1011 1111 1111 | LED10 | 继续向左移动 |
| 第11次 | 0F7FFH | 1111 0111 1111 1111 | LED11 | 继续向左移动 |
| 第12次 | 0EFFFH | 1110 1111 1111 1111 | LED12 | 继续向左移动 |
| 第13次 | 0DFFFH | 1101 1111 1111 1111 | LED13 | 继续向左移动 |
| 第14次 | 0BFFFH | 1011 1111 1111 1111 | LED14 | 继续向左移动 |
| 第15次 | 07FFFH | 0111 1111 1111 1111 | LED15 | 最左侧LED点亮 |
| 第16次 | 0FFFEH | 1111 1111 1111 1110 | LED0 | 循环回到初始状态 |

#### 5.2 寄存器变化记录

使用Proteus的寄存器窗口观察关键寄存器变化：

| 执行阶段 | DX值 | AX值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 0200H | 0FFFFH | 设置端口地址，熄灭所有LED |
| 准备第一个LED | 0200H | 0FFFEH | 准备点亮LED0 |
| 第1次ROL后 | 0200H | 0FFFDH | LED1准备点亮 |
| 第1次OUT后 | 0200H | 0FFFDH | LED1实际点亮 |
| 第2次ROL后 | 0200H | 0FFFBH | LED2准备点亮 |
| 第2次OUT后 | 0200H | 0FFFBH | LED2实际点亮 |

### 六、实验现象与分析

实验成功实现了16位LED流水灯效果：

- LED依次从右向左点亮（LED0 → LED1 → ... → LED15）

- 每次只有一个LED点亮，其余LED熄灭

- 循环往复，形成连续的流水效果

- ROL指令实现循环移位，16次后自动回到初始状态

### 七、思考题

思考1：74LS273分别锁存什么信号？

答：

- 第1片74LS273（U1）：锁存数据总线低8位（AD0-AD7），对应LED0-LED7

- 第2片74LS273（U2）：锁存数据总线高8位（AD8-AD15），对应LED8-LED15

- 锁存信号：8086的WR（写信号）作为CLK时钟信号

思考2：如何实现AD0-AD15上地址信息与数据信息的分离？

答：

8086采用地址/数据总线复用方式，AD0-AD15既传输地址又传输数据，分离方法：

- 时序分离：

  - T1状态：AD0-AD15输出地址

  - T2-T4状态：AD0-AD15传输数据

- 硬件分离：

  - 使用74LS373锁存器锁存地址

  - ALE（地址锁存使能）信号控制

  - ALE高电平时锁存地址，ALE低电平后地址保持，数据总线可传输数据

- 本实验中的实现：

  - 由于使用I/O端口，地址由DX寄存器提供（独立地址总线）

  - 数据由AX寄存器提供（数据总线）

  - 无需额外分离电路

思考3：M/IO、RD、WR、ALE引脚分别代表什么信号？

答：

| 引脚 | 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M/IO | 存储器/IO选择 | 高电平：访问存储器；低电平：访问I/O端口 |
| RD | 读信号（低有效） | 低电平有效，表示CPU正在从存储器或I/O读取数据 |
| WR | 写信号（低有效） | 低电平有效，表示CPU正在向存储器或I/O写入数据 |
| ALE | 地址锁存使能 | 高电平有效，用于锁存地址信号（T1状态） |

思考4：执行OUT指令时，总线操作的时序？

答：

OUT指令执行时的总线时序（以OUT DX, AX为例）：

时钟周期：  T1        T2        T3        T4
          ─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────
CLK            └───┘     └───┘     └───┘

ALE        ───┐     ┌─────────────────────────
               └─────┘

AD0-AD15   <地址><────── 数据AX ──────>

M/IO       ─────────────┐     ┌──────────────
                        └─────┘  (低电平=IO)

WR         ─────────────┐     ┌──────────────
                        └─────┘  (低电平有效)

时序说明：

- T1状态：

  - ALE高电平，AD0-AD15输出端口地址（来自DX）

  - M/IO=0（I/O操作）

- T2状态：

  - ALE变为低电平，地址被锁存

  - AD0-AD15切换为数据（AX的值）

  - WR变为低电平，开始写操作

- T3状态：

  - 保持WR低电平

  - 数据稳定输出在AD0-AD15上

  - 74LS273在WR上升沿锁存数据

- T4状态：

  - WR恢复高电平

  - 写操作完成

  - 74LS273输出端保持锁存的数据

成绩：

批阅教师： ————————

日 期： ————————